# 建构筑物拆除工程安全管理协议

甲方（建设单位/产权单位）：________________________

乙方（施工单位）：________________________

资质等级：建筑工程施工总承包/拆除工程专业承包____级

地址：________________________

联系人及电话：________________________

依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）等法律法规及行业规范，为规范             （地点）房屋拆除工程施工安全管理，明确甲乙双方安全责任，杜绝安全事故，保障人员、设备及周边财产安全，甲乙双方本着平等自愿、权责统一的原则，签订本协议，双方共同遵照执行。

## 第一条工程基本信息

1.工程名称：             房屋拆除工程

2.工程地点：                   （精准标注楼栋、位置、四至范围）

3.拆除范围：指定房屋主体结构、附属构筑物、室内遗留设施及建筑垃圾清运（不含周边完好建筑、市政设施）

4.施工工期：____年__月__日至____年__月__日（遇恶劣天气、安全隐患整改可顺延）

5.作业性质：高危房屋拆除作业，结构稳定性差、坍塌风险极高

## 第二条协议适用范围

本协议适用于本项目房屋拆除施工、现场防护、垃圾清运、场地清理、隐患整改及施工全过程所有作业行为，涵盖乙方所有施工人员、机械设备、作业流程及现场管理活动，为本项目施工合同的安全专项补充协议，与主合同具有同等法律效力。

## 第三条甲方安全权利与义务

1.甲方负责提供房屋原始资料、房屋安全鉴定报告，明确拆除边界、地下管线、水电燃气、通信线路等隐蔽设施位置，书面告知乙方现场危险源。

2.负责施工前协调周边住户、单位，发布施工告知，划定公共警戒区域，做好周边人员疏散引导工作，协调处理施工扰民、场地通行等问题。

3.有权对乙方施工全过程进行安全监督、检查，对违规作业、防护不到位、隐患未整改的行为，有权责令乙方停工整改、限期闭环，情节严重的有权终止施工合作。

4.负责提供施工所需的场地基础条件，协调施工现场水电接驳，禁止无关人员、车辆进入施工危险区域。

5.配合乙方做好应急处置工作，事故发生时协助乙方上报相关部门、开展现场管控，不干预乙方合法合规的安全施工及应急救援工作。

6.甲方不承担乙方施工过程中因违规操作、管理失职、防护缺失造成的任何安全事故责任及经济损失。

## 第四条乙方安全权利与义务（核心责任条款）

1.乙方必须具备合法有效的拆除工程施工资质、安全生产许可证，所有作业人员持证上岗（特种作业人员必须持有特种作业操作证），严禁无资质、无证、转包、违法分包施工。施工前向甲方提交资质证书、人员证件、设备备案资料，留存备查。

2.施工前必须编制专项拆除施工方案、安全技术交底方案及应急救援预案，针对房屋结构松散、易坍塌特性制定专项防护措施，经乙方技术负责人、安全负责人审批后，报甲方备案方可施工；严禁无方案、无交底盲目施工。

3.严格执行全员安全技术交底制度，施工前对所有作业人员开展安全教育、风险告知、技术交底，留存培训及交底记录，确保全员掌握作业风险、操作规范、应急处置方法，未交底人员严禁上岗作业。

4.配备专职安全管理人员全程在岗值守，全程监督现场作业，实时排查坍塌、高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、扬尘坠物等安全隐患，发现隐患立即停工整改，隐患未彻底消除不得复工。

5.严格规范现场安全防护：施工区域必须设置封闭式硬质围挡、安全警示标识、警戒带、夜间警示灯，划分危险作业区，严禁无关人员、车辆进入；作业人员必须全程佩戴安全帽、安全带、防护手套等防护用品，高空作业搭设可靠防护平台，严禁违规高空抛物、立体交叉作业。

6.规范施工操作流程，严格遵循“先非承重、后承重，先上层、后下层，自上而下、分层拆除”的房屋拆除原则，严禁逆向拆除、整体推倒、掏空底层等高危违规操作；严禁在房屋结构不稳定部位停留、作业。

7.施工机械设备必须检验合格、状态良好，操作人员持证上岗，设备定期检修维护，严禁带病作业、超载作业；施工用电严格执行三级配电、两级保护规范，杜绝私拉乱接、漏电触电隐患。

8.负责施工现场消防安全管理，配备足量灭火器、消防沙等消防器材，严禁现场违规动火、吸烟、堆放易燃易爆物品，落实动火审批制度。

9.负责施工全过程扬尘、噪音、建筑垃圾管控，建筑垃圾分类堆放、及时清运，严禁高空抛洒垃圾，落实湿法作业，符合环保及市容管理要求。

10.必须为所有施工人员购买工伤保险、人身意外伤害保险，为施工设备购买第三者责任险，保险覆盖整个施工周期，未投保人员严禁进场作业。

11.施工过程中造成甲方、第三方人身伤亡、财产损失、设施损坏的，由乙方承担全部赔偿责任、行政处罚责任及法律责任。

12.发生安全事故、突发事件时，乙方必须第一时间停工、启动应急预案、组织抢险救援，保护事故现场，及时上报甲方及应急、住建、公安等相关部门，不得瞒报、漏报、迟报、谎报事故。

## 第五条安全管控硬性规定

1.无专项施工方案、无安全交底、无专职安全员在岗，一律禁止施工。

2.房屋结构异常、墙体开裂、构件松动、大风暴雨等恶劣天气，一律立即停工。

3.作业人员未佩戴防护用品、违规操作、酒后上岗，一律立即清退、停工整改。

4.警戒防护缺失、警示标识不全、现场管理混乱，一律禁止作业。

## 第六条事故责任划分

1.因甲方未如实告知现场危险源、隐蔽设施造成的安全事故，由甲方承担相应责任。

2.因乙方资质不全、方案缺失、违规施工、防护不到位、管理失职、人员无证上岗、隐患未整改等乙方原因，造成的一切人身伤亡、财产损失、行政处罚、民事及刑事责任，均由乙方独立全额承担，与甲方无关。

3.事故善后、赔偿、整改、处罚等所有费用，均由责任方全额承担。

## 第七条违约责任

1.乙方违反本协议安全管理约定，甲方有权单次处以   元违约金，同时责令停工整改，整改期间工期不予顺延，产生的损失由乙方自行承担。

2.乙方拒不整改、屡次违规、存在重大安全隐患的，甲方有权单方解除施工合作，扣除相应工程款，追究乙方全部损失。

3.因乙方违规作业造成安全事故的，甲方有权追责乙方全部经济损失及法律责任。

## 第八条其他约定

1.本协议有效期自工程开工之日起，至工程全部完工、场地清理完毕、无遗留安全隐患之日终止。

2.本协议未尽事宜，按照国家及地方现行安全生产法律法规、行业规范执行。

3.双方因本协议产生的争议，协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。

4.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表人（签字）：________________________

日期：____年__月__日

乙方（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表人（签字）：________________________

项目安全负责人（签字）：________________________

日期：____年__月__日